DEBİ DENKLEMLERİ

Kapalı Borulada Debi; Pouiseuille Eşitliği : hf= 32mlv/rgd hf = yük kaybı, m m = sıvının dinamik vizkositesi N.S / m2 L = Borunun uzunluğu, m V = hız, m/sn r = sıvı yoğunluğu, k/m3 g = yer çekim ivmes, 9.81 m/sn2 D = boru çapı, m. u = sıvının kinematik vizkositesi, m2/sn f = sürtünme katsayısı Q = debi m3/sn Debi = Q = (pD4ghf) / 128uL Manning Eşitliği : Açık kanallar için geliştirilmiş isede kapalı borular içinde kullanılmaktadır. V = (1/n) R2/3 S1/2 Tam dolu boru akışı için; V = (0.397/n) D2/3 S1/2 n = pürüzlülük katsayısı R = hidrolik yarıçap (m) R = D/4 (tam dolu boru için) R = A/P ( P = Islak çevre(m)) Hazen - Williams Eşitliği : V = 0.849 C R0.63S0.54 C = prüzlülük katsayısı Q = 0.278 CD2.63S0.54 S = enerji cizgisi eğimi Boru malzeme tipi C değeri asbestli çimento 140 yeni kaplamasız çelik 140-150 kaplamalı çelik 145-150 galvanizli demir 120 yeni kaplamalı dökme demir 130 eski kaplamasız dökme demir 40-120 çimento kaplı dökme demir 130-150 katran kaplı dökme demir 115-135 Ludin Eşitliği : (AÇB için) Q = 39.381 D2.65S0.54