Enkesitten geçen sıvı hacmi, V – VB ε- dikkate alınarak,

− ∂C∂VBV = ε− ∂C∂V − VB ε−Vb − ∂C∂VBV − VB ε−

= ε− ∂C∂VVb − ∂C∂VBV − VB ε−

denklemi yazılabilir. Bu durumda yukarıda verilen denklem ;

−∂C∂VBV − VB ε−V = ρE ∂q∂V − VB ε−Vb

şeklinde yeniden düzenlenebilir. Zaman ifadesi ile ilgili olan boyutsuz parametre ;

SC = K VB ε−Q

olarak tanımlanmaktadır. Burada ; SC : kolon kapasite parametresi, K : kinetik ve difüzyon hız katsayılarının her ikisi ile de ilgili olan genel hız sabiti ve Q : debi.

Adsorbsiyon süreci için genel reaksiyon ;

Adsorblayıcı + Adsorblanan madde → Adsorblayıcı . Adsorblanan madde

şeklinde özetlenebilir. Eğer “ Langmuir ” modeli kabul edilirse, katı yüzeydeki adsorbsiyon hızı için genel ifade ;

d( Adsorblayıcı . Adsorblanan madde ) / dtO =

k[ (Adsorblayıcı . Adsorblanan madde ) – ( 1 / b ) (Adsorblayıcı . Adsorblanan madde ) ]

olarak tanımlanabilir. Burada ; b : adsorbsiyon enerjisi ile ilgili “ Langmuir ” denge sabiti, k : ikinci derece yüzey reaksiyon hız katsayısı ve tO : çözeltinin kesite ilk girişinden itibaren geçen süre.

Adsorblayıcı yatağın nihai tek tabaka kapasitesi, ( QO = x / M ) cinsinden yazılacak olursa;

q = Q0 b C1 + b C

ve adsorblayıcı maddenin kullanılmayan kapasitesi, (QO - q ) değeri dikkate alınarak ;

dqdt0 = k C Q0 − q − 1b q

denklemi elde edilir. Tutucunun doygunluk kapasitesi ( q∞ ), ( dq / dtO ) ( 0 ) ve ( C ),     ( CO ) olarak dikkate alınırsa ;

q∞ = Q0 b CO1 + b CO

olarak elde edilebilir. Yukarıdaki denklem dikkate alınarak,

dqq∞dk 1b + CO tO =

CCO − b CO1 + b CO C qCO q∞ − 11 + b CO qq∞

eşitliği yazılabilir. Yukarıdaki denklemdeki boyutsuz adsorbsiyon parametreleri denge modülü ( rO ) olarak tanımlanabilir ;

rO = 11 + b CO = 1 − q∞QO

Çözelti kapasite modülü ;

tMO = k 1b + CO tO

şeklinde tanımlanabilir. Denklemlerin düzenlenmesi ile ;

tMO = k CO QOq∞ tO

eşitliği elde edilebilir. Genel hız sabiti dikkate alınarak,

tMO = KDG tO

denklemi yazılabilir. Burada ; DG : çözelti ve adsorblayıcı fazları arasındaki dağılım katsayısı.

DG = q∞ ρECO ε−

İkinci derece hız kinetiği için ;

k QOq∞ = K ε−q∞ ρE

denklemi elde edilebilir. Boyutsuz denge ve çözelti kapasite modülleri yerlerine yazılacak olursa ;

dqq∞dtVB = CCO 1 − qq∞ − rO qq∞ 1 − CCO

şeklinde tanımlanan ve herhangi bir kesit için kütle dengesini açıklayan denklem elde edilir. Kolon kapasite parametresi, çözelti kapasite modülü ile orantılıdır.

tMOSC = COV − VB ε−q∞ ρE VB = V − VB ε−DG ε− VB

Burada ; ( CO ) ( V – VB – ε- ) : kolon boyunca akan çözeltideki toplam madde miktarı ve ( q∞ ) ( ρE ) ( VB ) : doygunluk noktasında adsorblayıcı tarafından tutulan toplam madde miktarı.

Bu durumda kütle dengesi ;

−∂CCO∂SCtMO = ∂qq∞∂tMOSC

şeklinde yeniden yazılabilir.